ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

Αρ. Μελέτης 58/2015

Θέμα: «Προμήθεια μεταλλικών και πλαστικών κάδων απορριμμάτων»

Προϋπολογισμός: 73.787,70€

| Περιεχόμενα: | Τεχνική έκθεση |
| --- | --- |
|  | Τεχνικές Προδιαγραφές |
|  | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός |
|  | Τιμολόγιο Προσφοράς |

Προέλευση πίστωσης: Δημοτικοί Πόροι

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Μεταλλικών και Πλαστικών κάδων απορριμμάτων» ΑΡ. ΜΕΛ.: 58 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.787,70 ευρώ |
| --- | --- |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 73.787,70 ευρώ ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου πρόκειται να προβεί στην προμήθεια 70 τεμαχίων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1100 λίτρων, 126 τεμαχίων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων και 105 τεμαχίων πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 360 λίτρων, κατάλληλων  για το σύστημα συλλογής και μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων.

Η παραπάνω προμήθεια φέρει αριθμό αναφοράς, σύμφωνα με την ταξινόμηση CPV: 44613700-7(=Απορριμματοφόροι κάδοι) με προϋπολογισμό 73.787,70€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7135.23 με το ποσό των 73.787,70€, για τα έτη 2015-2016 και θα προέρχεται από δημοτικούς πόρους.

Οι προς προμήθεια κάδοι θα τοποθετηθούν στα πεζοδρόμια των οδών και θα καλύψουν τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, μετά τον έλεγχο και την έγκριση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων κάδων (δείγμα κάδων), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της αρ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

| Θεωρήθηκε |  | Η Συντάξασα |
| --- | --- | --- |
| Ο Διευθυντής Καθαριότητας και Ανακύκλωσης |  | Η Προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών |
| Χαλκίδης Παναγιώτης ΠΕ Διοικητικού με Β΄ Βαθμό |  | Κοτσιαμπαΐδου Παρθένα ΠΕ Διοικητικού με Γ΄ Βαθμό |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Μεταλλικών και Πλαστικών κάδων απορριμμάτων» ΑΡ. ΜΕΛ.: 58 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.787,70 ευρώ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια πλαστικών και μεταλλικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 λίτρων με ποδομοχλό και πλαστικών κάδων 360 λίτρων χωρίς ποδομοχλό, για την υγιεινή και ασφαλή απόθεση οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή Μεταλλικών Κάδων χωρητικότητας 1100 λίτρων

Οι κάδοι θα είναι κατασκευασμένοι από ειδικής ποιότητας χαλυβδοελάσματα, πάχους 1,2-1,5 χιλιοστά, με πρόσθετη θερμή επιψευδαργύρωση κατά EN ISO 1461 μετά την πλήρη συγκόλληση και ενσωμάτωση όλων των μεταλλικών μερών σε θερμό μπάνιο εγγυημένης καθαρότητας ψευδαργύρου 99,9%, αποκτώντας γαλβάνισμα πάχους 70-95 μικρά έτσι ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά από την διάβρωση.

1. Το κυρίως σώμα (κορμός)

Το κυρίως σώμα των κάδων θα έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή σταθερότητά τους έναντι τυχόν ανατροπής τους καθώς και η πλήρης εκκένωση από τα απορρίμματα με ολίσθηση κατά την ανατροπή τους από τους μηχανισμούς ανύψωσης.

Η συγκόλληση των κύριων χαλυβδοελασμάτων του σώματος των κάδων  θα  γίνεται εσωτερικά ή εξωτερικά με αδιάκοπη και συνεχή ραφή έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους και με τρόπο που να αποκλείει διάκενα μεταξύ των χαλυβδοελασμάτων και να μην εισχωρούν σε αυτά υγρά και οξέα απορριμμάτων που προκαλούν τη διάβρωσή τους, ενώ ο πυθμένας τους θα είναι διαμορφωμένος σε μονοκόμματη λεκάνη χωρίς ραφές.

Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος θα τερματίζει σε κατάλληλα  διαμορφωμένο περιφερειακά πλαίσιο σχήματος (Π) πάχους 2 χιλ. με στρογγυλεμένες γωνίες και πρόβλεψη ειδικού υπερυψωμένου χείλους για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός του κάδου και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών.

Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας των κάδων και των καταπονήσεων που δέχονται από υπερφορτώσεις και μηχανικές καταπονήσεις, το κυρίως σώμα των  κάδων θα έχει κατάλληλες πολλαπλές και συνεχόμενες βαθιές πρεσσαριστές νευρώσεις οι οποίες στην πρόσοψη δημιουργούν μια ενιαία  και λεία επιφάνεια διαστάσεων τουλάχιστον 350 Χ 150 χιλιοστών κατάλληλη για την τοποθέτηση μηνυμάτων, λογοτύπων και στοιχείων ιδιοκτησίας του Δήμου και θα φέρει εξωτερικά δύο  πρόσθετες ενισχυτικές γονατίδες στα σημεία στρέψεως πάχους 2,5 χιλιοστών για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αποφυγή παραμορφώσεων κατά τη χρήση τους.

Για την ανύψωση και ανατροπή τους οι κάδοι φέρουν στα πλευρικά τοιχώματα  δύο μεταλλικές ενισχύσεις με ισχυρούς μεταλλικούς πείρους ανάρτησης από σωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου 40 ± 2 χιλιοστών, πάχους τουλάχιστον 4 χιλιοστών και μήκους 50 χιλιοστών σύμφωνα με τα κατά EN 840-2/5/6 οριζόμενα.

Ο πυθμένας των κάδων θα αποτελείται από ενιαίο χαλυβδόφυλλο πρεσσαριστό σε σκαφοειδή μορφή έτσι ώστε στο κεντρικό του τμήμα να σχηματίζει αύλακα συλλογής και αποχέτευσής υγρών. Σε προσιτό για τους χρήστες σημείο και επί του αύλακος αυτού θα υπάρχει οπή αποχέτευσης διαμέτρου τουλάχιστον 40 χιλιοστών κατάλληλη για την άνετη εκροή υγρών κατά το πλύσιμο κάδων. Ο πυθμένας θα έχει ελάχιστο περιμετρικό βάθος 5 εκατοστών ενώ στο κεντρικό του τμήμα (αύλακας) θα έχει ελάχιστο βάθος 10 εκατοστών. Η οπή αποχέτευσης θα καλύπτεται με πλαστικό βιδωτό πώμα ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα αποτρέποντας τα υγρά απορριμμάτων καθώς και τα υγρά μετά το πλύσιμο των κάδων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο κυρίως σώμα των κάδων θα υπάρχουν εργονομικά κατανεμημένες τουλάχιστον 4 χαλύβδινες στιβαρής κατασκευής και εύχρηστες χειρολαβές για την εύκολη μετακίνησή τους.

Το κυρίως σώμα των κάδων θα βαφεί με ηλεκτροστατική βαφή τύπου POWDER POLYESTER σε χρώμα πράσινο.

2. Καπάκι κάδου

Το καπάκι του κάθε κάδου θα είναι εύχρηστο και ελαφρύ, ώστε να προσδίδει ανθεκτικότητα. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) και θα έχει ελαφριά κύρτωση ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής. Επίσης, να είναι κατασκευασμένο μονομπλόκ, με ισχυρές πρεσαριστές νευρώσεις υπό πίεση

Να φέρει, καθ’ όλο το μήκος του, στο εμπρός μέρος, ειδική ελαστική ράβδο, για προστασία και αποφυγή  ατυχημάτων των χρηστών, διασφαλίζοντας συγχρόνως και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών.

Να φέρει δύο τουλάχιστον χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα.

Το καπάκι του κάδου θα έχει μέσο πάχος τουλάχιστον 5 χιλ. και θα ανοίγει κατά την ανατροπή του κάδου με την επενέργεια της βαρύτητας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και γρήγορη εκκένωση του κάδου.

Το άνοιγμα του καπακιού θα γίνεται με τρόπο ώστε να μη χρειάζεται ιδιαίτερη δύναμη. Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς "πείρους" και μεντεσέδες και να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων.

Θα πρέπει να φέρει ακόμη, δύο πείρους, έναν σε κάθε πλευρά, διαμέτρου περίπου 40 + 2 χιλιοστών, για την παγίδευσή του από τον μηχανισμό ανύψωσης και το αυτόματο άνοιγμά του, κατά την ανατροπή (άδειασμα) του κάδου.

Το όλο  σύστημα περιστροφής, ανοίγματος και επαναφοράς του καπακιού, θα πρέπει να είναι στιβαρής κατασκευής, η δε ρύθμιση της έντασης των ελατηρίων, θα πρέπει να επιτυγχάνεται απλά και εύκολα, το όλο δε σύστημα, να διασφαλίζει, χωρίς την απαίτηση ιδιαίτερης πίεσης, το άνοιγμά του.

3. Τροχοί- Ανάρτηση

Ο κάδος θα κινείται επάνω σε τέσσερις (4) βαρέως τύπου τροχούς βιδωμένους πάνω στις ειδικά διαμορφωμένες και διπλής ενίσχυσης βάσεις τους, πάχους 4 χιλ. με τέσσερις (4) βιομηχανικού τύπου βίδες με τα αντίστοιχα παξιμάδια ασφαλείας. Οι βάσεις αυτές είναι συγκολλημένες στα τέσσερα άκρα του πυθμένα του κάδου και σε αποστάσεις μεταξύ τους σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 840.

Είναι αυτοπηδαλιοχούμενοι, ανεξάρτητα αναρτημένοι και έχουν εκ κατασκευής τεράστια αντοχή.  Στηρίζονται στο κορμό του κάδου με διπλό πέλμα στήριξης.

Ο κάθε τροχός θα αποτελείται από:

Μεταλλική πλάκα που συνδέει τον τροχό με τη βάση του και κατ' επέκταση με το σώμα του κάδου.

Δίχαλο ανάρτησης που συνδέεται με ένσφαιρο τριβέα με τη μεταλλική πλάκα και δίνει δυνατότητα περιστροφής του τροχού κατά 360 μοίρες καθιστώντας με τον τρόπο αυτό τον κάδο ευέλικτο σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακινηθεί σε στενούς χώρους.

O ένσφαιρος τριβέας κάθε τροχού είναι κλειστού τύπου σφραγιστός από το εργοστάσιο κατασκευής του, με δικό του γράσο και δεν απαιτείται γρασσάρισμα σε όλη τη χρονική διάρκεια της ζωής του τροχού.

Μεταλλική ζάντα και συμπαγές ελαστικό με διάμετρο 200 mm και δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών και αντοχή φορτίου τουλάχιστον 200 κιλών ο κάθε ένας.

Όλα τα ανωτέρω μεταλλικά μέρη είναι γαλβανισμένα.

Οι κάδοι θα φέρουν σε καθένα από τους δύο εμπρόσθιους τροχούς σύστημα ακινητοποίησης αποτελούμενο από φρένο τύπου ποδόφρενο. Η πέδηση θα ενεργοποιείται με απλό πάτημα προς τα κάτω του ποδοπετάλ (τροχοδέτη) και θα απενεργοποιείται απαραιτήτως με τον ίδιο τρόπο ώστε να είναι εύχρηστη και λειτουργική για τους εργαζομένους στην καθαριότητα.

Οι κονσόλες ανάρτησης θα είναι βαρέως τύπου, κατάλληλα νευρωμένες από χαλυβδοέλασμα πάχους 4 χιλιοστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή στα τυχόν υπέρβαρα φορτία και τις μηχανικές καταπονήσεις.

4. Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Οι κάδοι θα φέρουν δύο αυτοκόλλητες αντανακλαστικές λωρίδες σύμφωνα με Κ.Ο.Κ έτσι ώστε να είναι ορατοί κατά τη νύχτα για την αποφυγή προσκρούσεων από κινούμενα οχήματα.

Οι κάδοι θα διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001/2008, ISO 14001, πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου της Ε.Ε. ως προς τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 840 καθώς και την Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/14 EN 3744 περί αποφυγής θορύβου κατά την εκκένωση μαζί με τις σχετικές προς τούτο μετρήσεις, σήμα ασφαλείας CE, καθώς και πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς την οδηγία EN 287 για τους συγκολλητές των μεταλλικών κάδων.

Το ωφέλιμο φορτίο των κάδων να είναι ≥440 κιλών

To βάρος κενού κάδου δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 110 kg

Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ)

- Έτος κατασκευής (2015)

- Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος

Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή Πλαστικών Κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων

Οι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων θα πρέπει:

Να είναι καινούργιοι, αμεταχείριστοι και πρόσφατης κατασκευής (όχι πέραν του έτους) να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, να ανταποκρίνονται προς τη νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-2/5/6 και σε όλες τις σε ισχύ αποφάσεις της Ε.Ε. σχετικά με τους κάδους απορριμμάτων και να υπάρχει πιστοποιητικό του οίκου κατασκευής ISO 9001.

Όλα τα πλαστικά τμήματα να είναι μονομπλόκ, κατασκευασμένα μετά από συμπαγή χύτευση πλαστικού (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) υπό πίεση (injection).Το πολυαιθυλένιο να είναι υψηλού μοριακού βάρους, με ειδικούς σταθεροποιητές για να έχει αντοχή σε θερμοκρασίες και κλιματολογικές μεταβολές.

Να είναι χρώματος πράσινου και για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο χρωματισμός να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.

Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις ή και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα

Όλα τα μεταλλικά τμήματα να έχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία

Το βάρος του κενού κάδου να είναι ≤ 70 kg έκαστος

Κάθετες ανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40cm, σε τουλάχιστον 2 γωνίες περιμετρικά του κάδου, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός τη νύχτα

Το πάχος του κάδου πρέπει να είναι πάνω από 5,0mm

Η χωρητικότητα του κάδου σε σκουπίδια θα πρέπει να είναι ≥1045 lt

Το ωφέλιμο φορτίο του κάδου να είναι ≥440 kg

Οι κάδοι θα αποτελούνται από τα παρακάτω βασικά τμήματα:

1. Κυρίως σώμα (κορμός)

Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωση από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την στρέψη τους από τον μηχανισμό ανύψωσης. Θα έχουν στρογγυλεμένες και εντελώς λείες επιφάνειες που θα εξασφαλίζουν το εύκολο πλύσιμο και την υγιεινή χρήση τους ακόμη και όταν δε χρησιμοποιούνται σακούλες.

Να έχουν ειδικές ενισχυμένες βάσεις τοποθέτησης τροχών.

Να έχουν ικανό αριθμό στιβαρής κατασκευής χειρολαβών (≥4) για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου.

Στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου θα είναι στερεωμένοι κυλινδροειδούς μορφής σωλήνες (2 βραχίονες), που χρησιμεύουν στην ανάρτηση των κάδων και στο μηχανισμό ανάρτησής τους από τα απορριμματοφόρα.

Έκαστος πείρος να είναι κατάλληλος για ανύψωση και περιστροφή φορτίου ≥400 kg και να είναι δυνατή η αντικατάσταση των πείρων ανάρτησης

Σύστημα ανάρτησης για ανύψωση και ανατροπή με ανυψωτικό μηχανισμό τύπου χτένας (DIN 30700), τύπου βραχιόνων (περιστροφέα)

Να έχουν ειδική υποδοχή κατά τη χύτευση, σχήματος κτένας, στο μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου με τα κατά ΕΝ 840-2/5/6

Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου και του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση

Πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη ή ειδικού υπερυψωμένου χείλους, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων. Το χείλος περιμετρικά στο επάνω μέρος πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένα περιφερειακά πλαίσια με στρογγυλεμένες γωνίες

Πρέπει να ανοίγει με ειδικό ποδομοχλό στιβαρής κατασκευής από γαλβανισμένο μέταλλο για τη μακροχρόνια αντοχή στην οξείδωση

Ο ποδομοχλός θα πρέπει να είναι ικανού μήκους (συνεχόμενος χωρίς ενώσεις) και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος για το εύκολο άνοιγμα του καπακιού με το πόδι χωρίς την παρεμβολή των χεριών

Ο ποδομοχλός, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να στηρίζεται στις βάσεις των τροχών μέσω κατάλληλου μηχανισμού και σε καμία περίπτωση στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος

Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων και των πλυντηρίων κάδων

Οι κάδοι να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να ανοίγει εντελώς το καπάκι τους για να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως, να ανυψώνονται ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου καθώς και από τα σύγχρονα απορριμματοφόρα με σύστημα βραχιόνων και χτένας

2. Καπάκι κάδου

Το καπάκι του κάθε κάδου θα είναι εύχρηστο και ελαφρύ, ώστε να προσδίδει ανθεκτικότητα. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και  θα έχει ελαφριά κύρτωση ώστε να ολισθαίνουν τα νερά της βροχής. Επίσης, να είναι κατασκευασμένο μονομπλόκ, με ισχυρές πρεσαριστές νευρώσεις υπό πίεση

Να φέρει, καθ’ όλο το μήκος του, στο εμπρός μέρος, ειδική ελαστική ράβδο, για προστασία και αποφυγή  ατυχημάτων των χρηστών, διασφαλίζοντας συγχρόνως και την διαφυγή δυσάρεστων οσμών.

Να φέρει δύο τουλάχιστον χειρολαβές για εύκολο άνοιγμα.

Το καπάκι του κάδου θα έχει μέσο πάχος τουλάχιστον 5 χιλ. και θα ανοίγει κατά την ανατροπή του κάδου με την επενέργεια της βαρύτητας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και γρήγορη εκκένωση του κάδου.

Το άνοιγμα του καπακιού θα γίνεται με τρόπο ώστε να μη χρειάζεται ιδιαίτερη δύναμη. Το καπάκι πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα σταθερά με ειδικούς "πείρους" και μεντεσέδες και να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων.

Θα πρέπει να φέρει ακόμη, δύο πείρους, έναν σε κάθε πλευρά, διαμέτρου περίπου 40 + 2 χιλιοστών, για την παγίδευσή του από τον μηχανισμό ανύψωσης και το αυτόματο άνοιγμά του, κατά την ανατροπή (άδειασμα) του κάδου.

3. Οπή Καθαρισμού

Στον πυθμένα των κάδων θα πρέπει να υπάρχει οπή αποχέτευσης, διαμέτρου τουλάχιστον 40 χιλιοστών, για την άνετη εκροή υγρών κατά το πλύσιμο των κάδων. Η οπή να κλείνει αυτόματα με πώμα το οποίο να φέρει πρόσθετο ελαστικό δακτύλιο, ώστε εύχρηστα και με απλή στρέψη να ασφαλίζει και ταυτόχρονα να στεγανοποιεί τον πυθμένα, αποτρέποντας υγρά απορριμμάτων να διαφεύγουν στον περιβάλλοντα χώρο.

4. Τροχοί – Ανάρτηση

Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, ανεξάρτητοι αυτοπηδαλιοχούμενοι, με συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση του κάδου, διαμέτρου 200 χιλιοστών περίπου και αντοχής φορτίου αντίστοιχα με τη χωρητικότητά του

Ο κάθε τροχός θα έχει τη δυνατότητα, εκτός από την οριζόντια αθόρυβη περιστροφή, να περιστρέφεται και στον κάθετο άξονά του κατά 360ο, έτσι ώστε οι κάδοι να είναι ευέλικτοι και να καθίσταται εύκολη η μετατόπισή τους

Οι τροχοί θα εδράζονται σε αντίστοιχες εργονομικά τοποθετημένες κονσόλες ανάρτησης και η έδρασή τους να είναι σε ενισχυμένο σημείο σύνδεσης

Ο κάθε τροχός πρέπει να συνδέεται με το κυρίως σώμα μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου

Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δύο μπροστινούς τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα ποδιού

5. Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Οι διαστάσεις, οι χωρητικότητες και τα βάρη συσχετιζόμενα με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840-3/5/6.

Θα πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9000 (1 ή 2), πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. κατά ΕΝ 840-2/5/6

Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ)

- Έτος κατασκευής (2015)

- Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος

Γενικά Χαρακτηριστικά - Περιγραφή Πλαστικών Κάδων χωρητικότητας 360 λίτρων

Οι προς προμήθεια πλαστικοί κάδοι θα πρέπει:

Να είναι πρόσφατης, όχι πέραν του έτους κατασκευής, πλαστικοί τροχήλατοι χωρητικότητας 360 λίτρων, μεγάλης αντοχής, κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση οικιακών, και εμπορικών απορριμμάτων.

Να είναι εύχρηστοι και να πληρούν διεθνείς εργονομικούς κανόνες, να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που αφορούν σχήμα, διαστάσεις και τρόπο κατασκευής τους, και να ανταποκρίνονται προς την νέα Ευρωπαϊκή Νόρμα ΕΝ 840-1/5/6.

Να μην καταστρέφονται εύκολα από μηχανικές καταπονήσεις και από κακή χρήση και να δέχονται χωρίς φθορά, σκληρόκοκα και ογκώδη απορρίμματα.

Να είναι φυσιολογικά αβλαβείς, ανθεκτικοί στη διάβρωση, απρόσβλητοι σε οξέα και χημικές ουσίες.

Να διασφαλίζουν με τον τρόπο κατασκευής τους, ελαστικά τοιχώματα και αντοχή, σε ακραίες καιρικές συνθήκες και υπεριώδη ακτινοβολία.

Για ομοιογένεια και ανθεκτικότητα, ο πράσινος χρωματισμός τους, να έχει επιτευχθεί στην Α΄ ύλη, προτού αυτή επεξεργαστεί.

Να φέρουν 2 τροχούς, στο πίσω κάτω μέρος του κυρίως σώματός τους, καθώς και ένα σύστημα ανάρτησης για την ανύψωση και ανατροπή τους, από αντίστοιχους διεθνών προδιαγραφών ανυψωτικούς μηχανισμούς απορριμματοφόρων οχημάτων και πλυντηρίων κάδων, τύπου κτένας.

Οι κάδοι θα πρέπει να έχουν μονομπλόκ χύτευση, με έκχυση πλαστικού υπό πίεση INJECTION, από πρωτογενές πολυαιθυλένιο, που να διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή ιδιοτήτων σε όλα τα σημεία του κάδου.

Το βάρος του θα είναι ≤ 25kg έκαστος

Κάθετες ανακλαστικές λωρίδες τύπου ζέβρας μήκους 40cm, σε τουλάχιστον 2 γωνίες περιμετρικά του κάδου, σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. για να είναι ορατός τη νύχτα

Το πάχος του κάδου πρέπει να είναι περίπου 3,00mm

Το ωφέλιμο φορτίο του κάδου να είναι ≥135 kg

Η χωρητικότητα του κάδου σε σκουπίδια θα πρέπει να είναι ≥340 lt

1. Το κυρίως σώμα (κορμός)

Το κυρίως σώμα των κάδων θα πρέπει να έχει σχήμα κόλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα, έναντι τυχόν ανατροπής τους, καθώς και την πλήρη εκκένωσή του από τα απορρίμματα, με ολίσθηση, κατά την στρέψη του από τον μηχανισμό ανύψωσης.

Το χείλος των κάδων περιμετρικά στο επάνω μέρος, θα πρέπει να τερματίζει σε κατάλληλα διαμορφωμένο κατά την χύτευση, περιφερειακό πλαίσιο σχήματος Π, με πρόβλεψη ειδικού νεροχύτη, για την αποφυγή εισόδου νερών της βροχής εντός των κάδων και τη διαφυγή δυσάρεστων οσμών.

Για την ανύψωση και ανατροπή, στους κάδους απαραιτήτως, θα πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά τη χύτευση, ειδική υποδοχή σχήματος κτένας με νευρώσεις, κατά το μήκος της εμπρός πλευράς του κάδου, σύμφωνα με τα κατά ΕN 840-1/5/6 προβλεπόμενα.

Θα διαθέτει ικανό αριθμό στιβαρής κατασκευής χειρολαβών ≥2 για τον άνετο και ασφαλή χειρισμό του κάδου.

Το κυρίως σώμα των κάδων (συμπεριλαμβανομένου του πυθμένα) να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά τη χρήση αυτού.

Οι διαστάσεις των κάδων να είναι κατάλληλες για μηχανική αυτοματοποιημένη αποκομιδή απορριμμάτων για όλους τους τύπους των απορριμματοφόρων οχημάτων (και πλυντηρίων κάδων)

2. Καπάκι κάδου

Το καπάκι θα πρέπει να είναι επίπεδο, πλαστικό από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και ελαφρώς κεκλιμένο.

Κατά την ανατροπή των κάδων για την εκκένωσή τους στο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του καπακιού θα επιτυγχάνεται αυτόματα, με το βάρος του, και κατά την επιστροφή του στο έδαφος θα πρέπει να επιστρέφει στην αρχική του θέση κλειστό.

Ερμητικό κλείσιμο, προς αποφυγή διαρροής οσμών στο περιβάλλον και για προστασία των χεριών, καθώς και για να μην εισέρχονται τα νερά της βροχής, τρωκτικά ή έντομα.

Η σύνδεσή του με το κυρίως σώμα των κάδων, θα έχει επιτευχθεί κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία του από μηχανικές καταπονήσεις, έστω και εάν αυτό παραμείνει τελείως ανοικτό.

Θα φέρει κατάλληλες νευρώσεις και θα ανοίγει προς τα επάνω με την βοήθεια χειρολαβής.

3. Τροχοί - Ανάρτηση

Οι τροχοί των κάδων θα πρέπει να είναι βαρέως τύπου, διαμέτρου 200 χιλιοστών και ικανής αντοχής φορτίου, τουλάχιστον 100 κιλών ο κάθε ένας.

Να φέρουν, πλαστική ζάντα και συμπαγές ελαστικό περίβλημα, για την αθόρυβη κύλιση των κάδων.

Να ασφαλίζουν και να περιστρέφονται σε σταθερό άξονα, από επεξεργασμένο και μη οξειδούμενο ατσάλι.

4. Πρόσθετα χαρακτηριστικά

Οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά ΕΝ 840

Oι κάδοι απαραιτήτως, θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001, καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. τα οποία θα κατατεθούν με την προσφορά. Επίσης με την προσφορά θα κατατεθούν πιστοποιητική κατά EN840.

Στους κάδους θα πρέπει να υπάρχουν ευανάγνωστα τα παρακάτω στοιχεία:

- Χαρακτηριστικά στοιχεία ιδιοκτησίας (ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ)

- Έτος κατασκευής (2015)

- Νόρμα που ανταποκρίνεται ο κάδος

Κάθε τεχνική προσφορά για τους κάδους απορριμμάτων θα συνοδεύεται:

Από πιστοποίηση κατά ISO 9001 και αν ο κατασκευαστής δεν κατασκευάζει όλα τα τμήματα του κάδου, πρέπει ο αντίστοιχος κατασκευαστής των επιμέρους τμημάτων να είναι πιστοποιημένος και αυτός κατά ISO 9001.

Από δήλωση πιστότητας / Πιστοποιητικό υγιεινής και ασφάλειας για όλο τον κάδο.

Από πιστοποιητικό ότι οι κάδοι είναι σύμφωνοι με τον κανονισμό προστασίας θορύβου ΕΚ/2000/14 του κατασκευαστή των κάδων κατά ISO 14001.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή τη δέσμευσή του για προμήθεια ανταλλακτικών στο φορέα και την αντιμετώπιση των αναγκών επιδιορθώσεων (service) για τουλάχιστον 10 έτη.

Πιστοποιητικά για κατασκευή σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 840-2/5/6 για τους πλαστικούς και μεταλλικούς κάδους 1100 lt και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 840-1/5/6 για τους πλαστικούς κάδους 360 lt.

Πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου ΕΝ-840/2/5/6 από πιστοποιημένα κέντρα για τους συγκεκριμένους τύπους κάδων, καθώς και πιστοποίηση του προμηθευτή και του κατασκευαστή κατά ISO 9001 και 14001.

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, οι διαγωνιζόμενοι να επιδείξουν δείγμα προσφοράς κάδων 1.100 lt & 360 lt   δύο (2) τουλάχιστον μέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού επί αποδείξει.

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στον προαναφερόμενο κάδο θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως και με τη προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν διαστάσεις, βάρη, χωρητικότητες σύμφωνα με Ευρωπαϊκά standard.

Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίες), στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προσφερόμενων κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών.

Κάθε παρτίδα (των 1100 lt και 360 lt)  θα συνοδεύεται από ένα εικονογραφημένο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο ανταλλακτικών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι στην τιμή της προμήθεια των κάδων συμπεριλαμβάνεται και η εργασία συναρμολόγησής τους, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για χρήση από την υπηρεσία του Δήμου.

Υπεύθυνη Δήλωση ότι στην τιμή της προμήθεια των κάδων  συμπεριλαμβάνεται επίσης η μεταφορά και παράδοση σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ή της Συμφωνίας Πλαίσιο) ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει κάδους με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με αυτές. Γενικά, σε όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ή της Συμφωνίας Πλαίσιο) οι προς παράδοση κάδοι πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση.

Υπεύθυνη Δήλωση για την προσφερόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, που με ποινή αποκλεισμού είναι δύο χρόνια και το χρόνο παράδοσης, που με ποινή αποκλεισμού είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τυχόν ελαττωματικοί κάδοι δε θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

| Θεωρήθηκε |  | Η Συντάξασα |
| --- | --- | --- |
| Ο Διευθυντής Καθαριότητας και Ανακύκλωσης |  | Η Προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών |
| Χαλκίδης Παναγιώτης ΠΕ Διοικητικού με Β΄ Βαθμό |  | Κοτσιαμπαΐδου Παρθένα ΠΕ Διοικητικού με Γ΄ Βαθμό |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Μεταλλικών και Πλαστικών κάδων απορριμμάτων» ΑΡ. ΜΕΛ.: 58 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.787,70 ευρώ |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων, 1.100 λίτρων | ΤΕΜ | 70 | 320,00 € | 22.400,00€ |
| 2 | Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, 1.100 λίτρων | ΤΕΜ | 126 | 240,00 € | 30.240,00€ |
| 3 | Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, 360 λίτρων | ΤΕΜ | 105 | 70,00 € | 7.350,00€ |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 23% | 13.797,70€ |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 73.787,70€ |

| Θεωρήθηκε |  | Η Συντάξασα |
| --- | --- | --- |
| Ο Διευθυντής Καθαριότητας και Ανακύκλωσης |  | Η Προϊσταμένη τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών |
| Χαλκίδης Παναγιώτης ΠΕ Διοικητικού με Β΄ Βαθμό |  | Κοτσιαμπαΐδου Παρθένα ΠΕ Διοικητικού με Γ΄ Βαθμό |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ###### ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Μεταλλικών και Πλαστικών κάδων απορριμμάτων» ΑΡ. ΜΕΛ.: 58 / 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.787,70 ευρώ |
| --- | --- |

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| A/A | ΕΙΔΟΣ | Μ.Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων, 1.100 λίτρων | ΤΕΜ | 70 |  |  |
| 2 | Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, 1.100 λίτρων | ΤΕΜ | 126 |  |  |
| 3 | Πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, 360 λίτρων | ΤΕΜ | 105 |  |  |
|  |  |  |  | Φ.Π.Α. 23% |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |